КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАТИ І ДИТИНА " ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ( ЄДРПОУ (35492401)

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Лікувальний заклад . ЄДРПОУ (35492401). 46001 , м.Тернопіль , вул..Замкова ,10

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні .Монітор пацієнта . ( ДК 021:2015: 33195100-4 — Монітори НК 024:2023: 33586 — Система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта ))

вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2025-05-07-004720-a Закупівля на prozorro.gov.ua

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі6  231200 коп (двісті тридцять одна   тисяча двісті грн.. 00 коп.) зПДзВ

Для розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі замовником проаналізовано ринок, посилаючись на загальнодоступну інформацію, зокрема, здійснено аналіз цін у мережі інтернет, враховано наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 зі змінами, на підставі отриманих трьох комерційних пропозицій від постачальників та виведення  середньоарифметичного значення / . Інформація про аналіз цін додається.

Розмір бюджетного призначення: 231200 коп (двісті тридцять одна   тисяча двісті грн.. 00 коп.) зз

на 2025 рік.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Замовник здійснює закупівлю цього виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. Технічні та якісні характеристики товару повинні відповідати чинним нормативним актам (державним стандартам / технічним умовам / нормам) для цієї категорії товару. При закупівлі картоплі замовником враховано та дотримано норм законодавчих актів, зокрема Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII, Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178, Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 № 771/97-ВР.

| № з/п | Загальна назва | код НК 024:2023 | Назва українською згідно НК 024:2023 | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монітор пацієнта | 33586 | Система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта | шт | 2 |

Запропонований учасником товар повинен відповідати таким вимогам:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації.

Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших документів українською мовою), в якому міститься ця інформація разом з додаванням завірених його копій.

Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати при поставці завірену копію декларації (сертифікату) або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

3. Гарантійний термін (строк) експлуатації товару, запропонованого Учасником, повинен становити не менше 12 місяців, а також він повинен бути новим, таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався.

На підтвердження Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції оригінал листа, в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам зазначеним в даному пункті.

4. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися інженером, сертифікованим виробником.

На підтвердження Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції лист в довільній формі щодо здійснення сервісного обслуговування товару сертифікованим сервісним інженером.

5. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер закупівлі, а також назву предмета закупівлі.

6. Учасник повинен провести безкоштовне кваліфіковане навчання працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження надати в складі тендерної пропозиції гарантійний лист про забезпечення навчання персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації.

Медико-технічні вимоги до монітора пацієнта

| № | Медико-технічні характеристики | Вимога | Відповідність зазначити (так або ні) з обов’язковим посилання на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальні характеристики |  |  |
| 1.1 | Монітор має вимірювати наступні параметри: ЕКГ, SpO2, НІАТ, ЧСС, температуру, дихання, частоту пульса | відповідність |  |
| 1.2 | Діагональ кольорового дисплею | не менше 12 дюймів |  |
| 1.3 | Роздільна здатність | не менше 800x600 пікселів |  |
| 1.4 | Час роботи від акумулятора | не менше 4 годин |  |
| 1.5 | Наявність роз’єму USB | Не менше 2 |  |
| 1.6 | Можливість підключення до центральної системи моніторингу | Можливість |  |
| 2 | Збереження даних |  |  |
| 2.1 | Збереження подій аритмій | не менше 3000 груп |  |
| 2.2 | Збереження результатів вимірювання НІАТ | не менше 2400 груп |  |
| 2.3 | Максимальний час збереження голографічних кривих / хвиль | не менше 72 годин |  |
| 3 | ЕКГ |  |  |
| 3.1 | Швидкість розгортки сигналу ЕКГ | 6.25 мм/с, 12.5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с , з похибкою: ≤ ± 5% |  |
| 3.2 | Аналіз аритмій не менше 27 видів | Наявність |  |
| 3.3 | Розрахунок аналізу ЕКГ, параметри | HR, PVC, ST, QT та аналіз аритмії |  |
| 3.4 | Діапазон вимірювання частоти серцевих скорочень у новонароджених | не гірше 10 - 350 уд/хв |  |
| 3.5 | Точність вимірювання ЧСС | не більше ±1% або ±1 уд/хв |  |
| 4 | Дихання |  |  |
| 4.1 | Діапазон вимірювання частоти дихання | не менше ніж 0- 150 вдих/хв |  |
| 4.2 | Точність | не більше ±2 вдих/хв або ±2% |  |
| 5 | НІАТ |  |  |
| 5.1 | Метод неінвазивного вимірювання артеріального тиску осцилометричний | наявність |  |
| 5.2 | Режим роботи не гірше ручний, автоматичний, STAT, послідовний | наявність |  |
| 5.3 | Діапазон систолічного тиску у новонароджених | не менше: 30-135 мм рт.ст |  |
| 5.4 | Діапазон діастолічного тиску у новонароджених | не менше 10-110 мм рт.ст |  |
| 5.5 | Діапазон середнього тиску у новонароджених | не менше: 20-125 мм рт.ст |  |
| 5.6 | Функція венепункції | наявність |  |
| 6 | Пульсоксиметрія |  |  |
| 6.1 | Діапазон вимірювання SpO2 | не гірше ніж 0-100% |  |
| 6.2 | Точність вимірювання діапазону від 70% до 100% | не більше 3 % |  |
| 6.3 | Діапазон вимірювання індексу перфузії | не менше 0,05% - 20% з точністю не більше ±0,1% або ±10% |  |
| 6.4 | Діапазон вимірювання частоти пульсу | не менше ніж 25-300 уд,/хв, з похибкою не більше ± 3 уд/хв |  |
| 7 | Температура |  |  |
| 7.1 | Діапазон вимірювання температури | не менше ніж 0-500 С |  |
| 7.2 | Похибка | не більше ±0,1 °С |  |
| 7.3 | Відображення значення температури та різницю між ними | наявність |  |
| 7.4 | Час оновлення показників температури | кожні 1-2 сек |  |
| 8 | Тривоги |  |  |
| 8.1 | Рівні тривоги: низький, середній, високий | Наявність |  |
| 8.2 | Звукова та візуальна індикація сигналів тривоги | Наявність |  |

Комплектація:

- Монітор пацієнта – 1 од.

- Кабель ЕКГ на 3 відведення – 1 од

- Електроди ЕКГ для дітей/новонароджених – 10 од.

- Датчик SpO2 для новонароджених  – 1 од.

- Манжета НІАТ для новонароджених – 1 од.

- Датчик температури тіла – 1 од.

Очікувана вартість закупівлі формувалась відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020р № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». У відповідності до пункту 3 Розділу ІІ «Етапи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі Замовником було проведено моніторинг цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації щодо ціни товарів, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в реєстрі оптово-відпускних цін, в електронній системі закупівель "Prozorro" і т.д.). Таким чином, враховуючи наявну потребу була запланована дана закупівля .

Відповідно до положень пункту 41 Постанови Кабінету Міністрів України «Про ефективне використання державних коштів» від 11 жовтня 2016 р. № 710 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1266) передбачений обов’язок головних розпорядників бюджетних коштів (розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня), суб’єктів господарювання державного сектору економіки з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів забезпечити: оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення на власному веб-сайті (або на офіційному веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб’єкта управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб’єктом господарювання державного сектору економіки) протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель