ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування:  постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

Мета проведення закупівлі:  закупівля послуг з поточного ремонту медичної апаратури  відповідно до очікуваного річного плану з метою забезпечення безперебійної робити в  відділенні ВАІТ КНП ТОКПЦ «Мати і дитина» ТОР,  згідно дефектного акту No09-04 від 23.09.2025р. .

Замовник: КНП ТОКПЦ «Мати і дитина» ТОР,

Код ЄДРПОУ: 35492401

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Індентифікатор закупівлі: ID:  UA-2025-09-23-006768-a

Предмет закупівлі:  - код за ДК 021:2015 - 50420000-5 (Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання)

| № | НАЙМЕНУВАННЯ | Кількість, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Послуги з ремонту інкубатора АТОМ Incu i: |  |
| 1.1 | Розбирання апарата | 1 |
| 1.2 | Дефектування апарата | 1 |
| 1.3 | Заміна 98651 Парова засувка | 1 |
| 1.4 | Збирання апарата | 1 |
| 1.5 | Контроль функціонування апарата | 1 |
| 1.6 | Запасні частини, необхідні для виконання ремонту: 98651 Парова засувка | 1 |
| 2. | Послуги з ремонту апарата дихального дитячого SIPAP Infant Flow: |  |
| 2.1 | Розбирання апарата | 1 |
| 2.2 | Дефектування апарата | 1 |
| 2.3 | Заміна 68289 Датчик кисню з роз’ємом | 1 |
| 2.4 | Збирання апарата | 1 |
| 2.5 | Контроль функціонування апарата | 1 |
| 2.6 | Запасні частини, необхідні для виконання ремонту: 68289 Датчик кисню з роз’ємом | 1 |
| 3. | Послуги з ремонту компресора повітряного медичного AD3500: |  |
| 3.1 | Дефектування компресора | 1 |
| 3.2 | Демонтаж двигуна з корпусу компресора | 1 |
| 3.3 | Розбирання двигуна і розбирання комплектуючих | 1 |
| 3.4 | Заміна T990-412 Циліндр | 2 |
| 3.5 | Заміна T990-430 Поршень з шатуном | 2 |
| 3.6 | Заміна підшипника 6203-2Z/С3WT | 2 |
| 3.7 | Заміна T12002 Ремкомплект до компресору | 1 |
| 3.8 | Заміна Вентилятор GM1202PFV2-8 | 1 |
| 3.9 | Заміна T10115 Клапан, Соленоїд, 2-сторонній, 220В | 1 |
| 3.10 | Встановлення двигуна в корпус | 1 |
| 3.11 | Контроль функціонування двигуна | 1 |
| 3.12 | Регулювання точки скидання конденсату | 1 |
| 3.13 | Регулювання вихідного тиску компресора | 1 |
| 3.14 | Контроль функціонування компресора | 1 |
| Замінні деталі, необхідні для виконання ремонту компресора повітряного медичного AD3500: |  |  |
| 3.15 | Підшипник 6203-2Z/С3WT | 2 |
| 3.16 | T990-430 Поршень з шатуном | 2 |
| 3.17 | T990-412 Циліндр | 2 |
| 3.18 | T12002 Ремкомплект до компресору | 1 |
| 3.19 | Вентилятор GM1202PFV2-8 | 1 |
| 3.20 | T10115 Клапан, Соленоїд, 2-сторонній, 220В | 1 |
| 4. | Послуги з ремонту компресора повітряного медичного AD2000: |  |
| 4.1 | Дефектування компресора | 1 |
| 4.2 | Демонтаж двигуна з корпусу компресора | 1 |
| 4.3 | Розбирання двигуна і розбирання комплектуючих | 1 |
| 4.4 | Заміна T990-412 Циліндр | 2 |
| 4.5 | Заміна T990-430 Поршень з шатуном | 2 |
| 4.6 | Заміна підшипника 6203-2Z/С3WT | 2 |
| 4.7 | Заміна T12002 Ремкомплект до компресору | 1 |
| 4.8 | Заміна Вентилятор GM1202PFV2-8 | 1 |
| 4.9 | Встановлення двигуна в корпус | 1 |
| 4.10 | Контроль функціонування двигуна | 1 |
| 4.11 | Регулювання точки скидання конденсату | 1 |
| 4.12 | Регулювання вихідного тиску компресора | 1 |
| 4.13 | Контроль функціонування компресора | 1 |
| Замінні деталі, необхідні для виконання ремонту компресора повітряного медичного AD2000: |  |  |
| 4.14 | Підшипник 6203-2Z/С3WT | 2 |
| 4.15 | T990-430 Поршень з шатуном | 2 |
| 4.16 | T990-412 Циліндр | 2 |
| 4.17 | T12002 Ремкомплект до компресору | 1 |
| 4.18 | Вентилятор GM1202PFV2-8 | 1 |

Предмет закупівлі:  - код за ДК 021:2015 - 50420000-5 (Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання)

Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяг закупівлі визначено відповідно до наданого переліку потреби послуг з поточного ремонту медичної апаратури  для закупівлі у 2025 році та рапорту завідувачки відділення ВІТН  Савчук М.В. від 19.09.2025 року

Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення. Проаналізовано інформацію про ціни  у відкритих інформаційних джерелах мережі Інтернет та шляхом аналізу комерційних пропозицій, отриманих від суб’єктів господарювання.

Очікувана вартість предмета закупівлі  147 100 грн. (сто сорок сім тисяч сто грн. 00 коп.), з ПДВ

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, якість предмету закупівлі, що поставляється, повинна відповідати стандартам, технічним умовам (за наявності), технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості. Запропоновані послуги мають відповідати Додатку 3 тендерної документації «Медико-технічне завдання».

Загальні вимоги до учасників:

Загальні вимоги до учасників:

- Ремонт повинен виконувати кваліфікований спеціаліст, надати гарантійний лист.

- Оплата послуг здійснюється замовником шляхом перерахування коштів та розрахунковий рахунок Виконавця  згідно акту виконаних робіт.

- У випадку затримки оплати послуг Замовником, як бюджетною державною установою (через відсутність коштів на розрахунковому рахунку), Замовник зобов’язується  провести оплату послуг Постачальнику послуг протягом 14-ти банківських днів з дня надходження коштів на свій рахунок.

- Строк виконання: до 45-ти днів з дати підписання договору.

* у разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати як «або еквівалент».

Очікувана вартість закупівлі формувалась відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020р № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». У відповідності до пункту 3 Розділу ІІ «Етапи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі Замовником було проведено моніторинг цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації щодо ціни товарів, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в реєстрі оптово-відпускних цін, в електронній системі закупівель "Prozorro" і т.д.). Таким чином, враховуючи наявну потребу була запланована закупівля, за кодом ДК 021:2015: 50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання. Відповідно до положень пункту 41 Постанови Кабінету Міністрів України «Про ефективне використання державних коштів» від 11 жовтня 2016 р. № 710 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1266) передбачений обов’язок головних розпорядників бюджетних коштів (розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня), суб’єктів господарювання державного сектору економіки з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів забезпечити: оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення на власному веб-сайті (або на офіційному веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб’єкта управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб’єктом господарювання державного сектору економіки) протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель.

Уповноважена особа                                                                                                                                                                      Неля ШУЛЯК